1.       Введение. Слайд №1

Разрешите представить проект на тему ___________________________________

Целью работы является модификация, сборка и тестирование устройства для записи человеческого голоса в течение 16 сек и последующего воспроизведения записанной информации. В работе проанализированы функциональную и принципиальные схемы цифрового диктофона небольшого размера (50х70 мм), в качестве элементной базы я выбрал микросхему DA1 ISD1416, разработал схему сборки диктофона и исследовал его эксплуатационные характеристики.

2.       Функциональная схема цифрового диктофона. Слайд №2

Функциональная схема цифрового диктофона состоит из трех частей: вход, тактовый генератор и выход. Вход включает в себя источник питания, электретный микрофон и динамик. Тактовый генератор включает в себя предусилитель, фильтр, аналого-цифровой преобразователь, память, цифро-аналоговый преобразователь, усилитель мощности. Выход включает в себя кнопки записи, воспроизведение полной записи и воспроизведение фрагмента записи.

3.       Обоснование выбора элементной базы. Слайд №3

Цифровой диктофон выполнен на базе специализированной интегральной микросхеме DA1 ISD1416 (Integrated Storage Device (подразделение Winbond)), которая обеспечивает высококачественную репродукцию голосовых аудио-сигналов. ИМС содержит встроенный генератор тактовой частоты, устройство выборки-хранения, энергонезависимую память емкостью 128 кБ, каждая ячейка которой способна запоминать 256 уровней, микрофонный предварительный усилитель, система автоматической регулировки уровня (АРУ), Antialiasing-фильтр (фильтр линейной интерполяции формы сигнала при преобразовании " цифра-аналог" ), сглаживающий фильтр, усилитель низкой частоты.

4.       Принципиальная электрическая схема. Слайд №4

На слайде представлена принципиальная электрическая схема устройства , основой которой является ИМС DA1 ISD1416 (Integrated Storage Device (подразделение Winbond))

Напряжение питания от 9-12 В от пальчиковых батареек.

5.       Печатная плата. Слайд №5

Конструктивно цифровой диктофон выполнен на двусторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита с размерами 71х51мм. Конструкция предусматривает установку платы в корпус, для этого по краям платы имеются 4 монтажные отверстия диаметром 3 мм. Для удобства подключения выносной кнопки на плате зарезервированы посадочные места под клемные винтовые зажимы.

6.       Монтажная схема устройства. Слайд №6

В соответствие со схемой электрической принципиальной была разработана монтажная схема элементов, которая представлена на слайде и выполнена сборка устройства. Устройство показано на фотографии.

7.       Алгоритм функционального тестирования. Режим «Запись». Слайд №7

На слайде изображен алгоритм функционального тестирования «режим запись».

При нажатии на кнопку ТА1 «Запись» микросхема DA1 активизируется, на электретный микрофон подается поляризующее напряжение и загорается светодиод HL2, сигнализируя о том, что режим записи включен. Запись происходит в течение всего времени, пока кнопка нажата.  По истечении указанного выше предельного времени (16 секунд) микросхема автоматически переходит в дежурный режим.

8.       Алгоритм функционального тестирования. Режим «Воспроизведение». Слайд №8

На слайде изображен алгоритм функционального тестирования «режим воспроизведение».

Для прослушивания всей фонограммы достаточно кратковременно нажать на кнопку ТА2 «Воспроизведение полной записи». По окончании воспроизведения микросхема снова переходит в дежурный режим.

Чтобы прослушать фрагмент записи (от начала), необходимо нажать и удерживать кнопку ТА3 «Воспроизведение фрагмента записи».

9.       Оценка функциональных параметров диктофона. Слайд №9

На слайде изображены графики, которые явились результатом инструментального тестирования устройства с помощью программы RightMark Audio Analyzer 6.0.6.

10.   Выводы по работе. Слайд №10

В процессе работы были проанализированы варианты функционального построения цифровых диктофонов, даны рекомендации по выбору элементной базы и модернизации схемы диктофона для записи голосовой информации длительностью 16 сек., также я проанализировал конструктивную реализацию цифрового диктофона, осуществил сборку устройства, его наладку и тестирование. Также была проведена оценка функциональных параметров собранного диктофона и даны рекомендации по дальнейшей модернизации схемы устройства в части увеличения продолжительности записи. Для того чтобы увеличить продолжительность записи необходимо использовать интегральную микросхему с памятью большей емкостью