АННОТАЦИЯ

В работе представлена разработка технологического процесса изготовления импульсного микропроцессорного металлоискателя на основе заданного объема выпуска 5000 изделий в год. Проанализирована конструкторская документация, сборочный состав, а также технологичность изготавливаемого изделия. Проведена оптимизация спроектированного технологического процесса по временному критерию и комплексному коэффициенту сложности. Основное внимание уделено методике проектирования технологической оснастки на примере конструкции приспособления формовки осевых выводов ИЭТ вертикальной установки с учетом геометрических параметров сформованных ИЭТ. Исследована кинематика разработанного изделия и алгоритм работы цикла формовки. Произведен расчет необходимых усилий для работы кинематики и расчет используемых в конструкции пружин.

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	6

1.1 Анализ конструкторской документации	6

1.2 Анализ сборочного состава	6

1.3 Анализ технологичности ячейки	10

1.4 Анализ объема выпуска.	11

1.5 Анализ требований к конструкции приспособления для формовки выводов ИЭТ вертикальной установки	11

Выводы	13

2. РАЗРАБОТКА ТП ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО МИКРОПРОЦЕССОРНОГО МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ	14

2.1 Разработка схемы сборки с базовой деталью	14

2.2 Разработка маршрутного ТП	15

2.3 Разработка операционного ТП	17

2.4 Определение количества и состава рабочих мест	20

2.5 Исследование ТП на структурно-функциональных моделях	20

Выводы	21

3. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ФОРМОВКИ ВЫВОДОВ ИЭТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ	22

3.1 Разработка кинематики приспособления	22

3.2 Расчет требуемых усилий	27

3.3 Расчет используемых в конструкции пружин	27

3.4 Порядок сборки	29

Выводы	30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	31

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	32

ПРИЛОЖЕНИЯ	33

Приложение А   Схема сборки с базовой деталью	34

Приложение Б   Диаграмма дерева узлов	35

Приложение В   Спецификация сборочного чертежа импульсного микропроцессорного металлоискателя	36

Приложение Г  Опись общего вида приспособления формовки осевых выводов ИЭТ вертикальной установки	37

# СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

ГОСТ – государственный стандарт

ДПП – двухсторонняя печатная плата

ИМС – интегральная микросхема

ИЭТ – изделия электронной техники

КМО – компоненты, устанавливаемые в объеме

ПП – печатная плата

ТП – технологический процесс

ОПП – односторонняя печатная плата

ОСТ – отраслевой стандарт

ЭМ – электронный модуль

ЭРЭ – электро-радио элемент

ЭС – электронная система

CASE – Computer Aided System Engineering - технология автоматизированной разработки систем

IDEF – Integrated Definition – интегрированное (текстовая и графическая нотация) определение

ISO – International Organization for Standardization – международная организация стандартизации

UTP – unshielded twisted pair – неэкранированная витая пара

Диаграмма дерева узлов - диаграмма, показывающая иерархию работ в модели и позволяющая рассмотреть всю модель целиком, но не показывающая взаимосвязи меду работами

# ВВЕДЕНИЕ

- Импульсный микропроцессорный металлоискатель является функционально законченным изделием, предназначенным для поиска металлических объектов в грунте на глубину до 60 см [6]. Принцип действия устройства основан на анализе переходного процесса в катушке индуктивности датчика. Благодаря применению микроконтроллера функции детектирования близости металлических объектов, управления устройством и индикации реализованы программно. В качестве средств индикации используются линейка из 6 светодиодов и сигнал звукогенератора.

- Целью данного курсового проекта является разработка полного технологического процесса изготовления импульсного микропроцессорного металлоискателя на основе заданных в техническом задании параметров, а также разработка конструкции приспособления, используемого в данном технологическом процессе – приспособления формовки осевых выводов ИЭТ вертикальной установки.

- Существует ряд различных металлоискателей, отличающихся как различными возможностями по детектированию, так и методом определения металлосодержащих компонентов. По принципу работы металлоискатели делят на металлоискатели по принципу «передача-прием», металлоискатели на биениях, металлоискатели по принципу электронного частотомера, однокатушечные металлоискатели индукционного типа, импульсные металлоискатели, магнитометры и радиолокаторы [7].

- В рамках работы решаются следующие задачи:

- проектирование технологического процесса изготовления ПП импульсного микропроцессорного металлоискателя и сборки готовых электронных модулей (ЭМ) изделия на основе синтеза типовых операций;

- осуществление выбора оборудования и оснастки для реализации спроектированного ТП;

- составление расширенного технического задание и проектирование технологической оснастки для сборочно-монтажных работ, проведение расчетов наиболее важных узлов оснастки;

- анализ и синтез технологических операций;

- комбинаторный анализа ТП;

- оценка технологичности конструкций ЭМ;

- разработка ТП и оснастки при заданном объеме выпуска изделия;

Работа базируется на использовании

- методов исследования конструкторско-технологических особенностей печатных плат ЭС [2],

- промышленных и перспективных методов изготовления ПП [3];

- типовых операций производства ПП [3];

- методов монтажа электронных модулей [3];

- методике монтажа электронных модулей;

- методики проектирования технологической оснастки для сборочных операций [3];

- методике структурно-функционального анализа ТП [4].

Разработанный в рамках работы ТП изготовления импульсного микропроцессорного металлоискателя был частично апробирован в ходе создания действующего макета устройства.

# 1. ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

## 1.1 Анализ конструкторской документации

- Печатная плата изделия имеет форму прямоугольника со сторонами 93 х 56 мм, которая представляет собой изделие, полученное при помощи печатного монтажа. Плата является двусторонней. Класс точности 2. Шаг координатной сетки составляет 1.25. Плата имеет 5 конструкционных отверстий: 1 – конструкционное, определяемое конструкцией корпуса металлоискателя, 4 – для закрепления печатной платы в корпусе.

- На плату монтируются 60 дискретных элементов различных типоразмеров и типономиналов: резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, микросхемы, разъем для наушников. Вид монтажа смешанный. Часть ИЭТ устанавливается на плату с зазором, часть – без него. Для обеспечения зазора используются конструктивные параметры выводов ИЭТ (зиг-замок, конусообразная формовка выводов).

- К лицевой панели корпуса крепятся выключатель и кнопка сброса. Для разъема звукогенератора, индикаторных светодиодов, проводов питания и датчика в лицевой и задней панели предусмотрены конструкционные отверстия. Для соединения выводов кнопки сброса, выключателя, разъема питания с печатной платой используются провода ШВП 2х0.5 (ГОСТ 7399-97). Катушка индуктивности датчика изготавливается из провода ПЭТ-155 сечением 0.5 мм (ТУ 16.К71-160-92), соединение катушки датчика с печатной платой осуществляется проводом ТЗПАШп (ТУ 16.505.715-75) или UTP (ГОСТ 15150-69).

- С учетом анализа конструкторской документации в маршрутном ТП необходимо предусмотреть следующие операции:

- Подготовку проводов (нарезка по размеру, зачистка концов, лужение)

- Формовку и установку дискретных элементов

- Пайку элементов припоем ПОС-61 ГОСТ 21931-76

- Подключение выносных элементов (выключателя, кнопки сброса, разъема элемента питания) с помощью проводного монтажа

- Установку печатной платы изделия в корпус

- Функциональный контроль изделия

## 1.2 Анализ сборочного состава

- Конструкция ячейки включает в себя большое количество навесных компонентов различных типоразмеров и типономиналов. В таблице 1.2.1 приведены обозначения ИЭТ согласно перечню элементов, вариант установки, число выводов элемента и количество элементов на плате.

- Таблица 1.2.1 – Используемые ИЭТ в конструкции устройства

| Наименование | Эскиз варианта установки | Характеристика варианта установки и способа фиксации | Число выводов | Количество на ПП | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 |  | Установка без зазора, фиксация - подгибка | 2 | 1 | Подгибка обеспечивает фиксацию элемента перед пайкой |
| С2, C3, C7, C9, C10, C11; C4, C5; C6, C12, C13; C8 |  | Установка – с зазором, фиксация – подгибка | 2 | 12 | Формовка - заводская |
| D1, D2 |  | Установка – с зазором, фиксация – подгибка | 14 | 2 | Выводы выполнены с упорами |
| D3 |  | Установка – без зазора, фиксация – подгибка | 20 | 1 | Микросхема устанавливается в панель |
| D4 |  | Установка – с зазором, фиксация – подгибка | 3 | 1 |  |
| Q1 |  | Установка – без зазора, фиксация – подгибка | 2 | 1 |  |
| R1, R3; R2; R4, R5, R9, R10, R11, R12, R16, R17, R19, R25, R28; R6, R8, R13, R18, R22, R23, R24; R14; R15, R26, R27; R20; R21 |  | Установка с зазором. Фиксация – зиг-замок. | 2 | 27 | Вертикальная установка элементов |
| R7 |  |  | 3 | 1 | Выводы выполнены с упорами |
| R29 |  | Установка с зазором. Фиксация – подгибка. | 3 | 1 | Устанавливается на краю платы |
| VD1, VD2 |  | Установка – с зазором, фиксация – зиг-замок | 2 | 2 |  |
| VD3, VD4, VD5, VD6, VD7, VD8 |  | Предварительная формовка. Установка с зазором. Фиксация – подгибка. | 2 | 6 | Выводы выполнены с упорами Устанавливается на краю платы |
| VT1 |  | Установка с зазором. Фиксация – подгибка. | 3 | 1 | Выводы выполнены с упорами |
| VT2, VT3, VT4 |  | Установка – с зазором, фиксация – подгибка | 3 | 3 |  |
| Y1 (JACK) |  | Установка – без зазора, фиксация – подгибка | 5 | 1 | Устанавливается на краю платы |

При сборке ячейки также используются следующие детали и стандартные изделия:

  - печатная плата (1 шт.)

  - верхняя крышка корпуса (1 шт)

  - нижняя крышка корпуса (1 шт)

  - боковая панель (2 шт)

  - винты М3-6g*16.36.016 (2шт.) (ГОСТ 17473-80)

  - провод ШВП 2х0.5 (ГОСТ 7399-97)

  - провод ПЭТ-155 сечением 0.5 мм (ТУ 16.К71-160-92)

  - провод UTP (ГОСТ 15150-69)

Все навесные элементы крепятся на плате с помощью пайки. Микроконтроллер D3 устанавливается на плату с помощью специальной панельки для возможности внесения изменений в программу работы микроконтроллера и последующей записи ее во flash-память микроконтроллера.

## 1.3 Анализ технологичности ячейки

Для качественной оценки технологичности ячейки определим базовые показатели технологичности [3]. Коэффициенты использованные при расчете и их значения приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Коэффициенты для анализа технологичности ячейки

| № б/пк | Наименование базового показателя | Расчетная формула | Коэф-фициент значи-мости i | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент использования ИМС |  | 1.0 | Hимс-кол-во ИМС Hиэт=Hимс+Hэрэ Конструкторский показатель |
| 2 | Коэффициент автоматизации монтажа | Кам.=HамHм=160179=0.9 | 0.8 | Hам-кол-во Монтажных соединений, полученных автоматизи-рованным или механизи-рованным способом. Hм-общее количество паяных соединений Технологический показатель |
| 3 | Коэффициент механизации подготовки к монтажу | Км.п.=Hмп.иэтHиэт=5160=0.8 | 0.5 | Hмп.иэт-число элементов, автоматически подготавлива-емых к монтажу Hиэт-общее число ИЭТ Технологический показатель |
| 4 | Коэффициент механизации контроля и настройки | Кмкм=HмкнHкн=0 | 0.3 | Hмкм-количество операций механизированного контроля и настройки Hкм-общее число операции контроля и настройки Технологический показатель |
| 5 | Коэффициент повторяемости ИЭТ | Кис.имс=1−Hт.иэтHиэт=1−2060=0.67 | 0.3 | Hт.иэт- число типноминалов ИЭТ. Hиэт-общее число ИЭТ Конструкторский показатель |
| 6 | Коэффициент применяемости ИЭТ | Кприм.иэт=1−Hт.ор.иэтHт.иэт1 | 0.2 | Hт.ор.иэт- число оригинальных ИЭТ. Hт.иэт-число типовых ИЭТ Конструкторский показатель |
| 7 | Коэффициент использования прогрессивных форм | Кф=ДпрД=0 | 0.1 | Дпр.-число деталей пространственной компоновки прогрессивной формы. Д-общее число деталей пространственной компоновки Конструкторско-технологический показатель |

Нулевое значение коэффициента №7 вызвано отсутствием деталей пространственной компоновки прогрессивной формы.

Определим комплексный показатель на основании базовых показателей [3]:

Kр=i=17Kiϕii=17ϕi=0.067∗1+0.9∗0.8+0.85∗0.5+0∗0.3+0.67∗0.3+1∗0.2+0∗0.11.0+0.8+0.5+0.3+0.3+0.2+0.1=1.6133.2=0.5

Что соответствует нормативному комплексному показателю для серийного и мелкосерийного производства [2].

Особенности серийного производства:

- Разнообразная номенклатура

- Специальная, в ряде случаев специализированная оснастка

- Высокая квалификация рабочих

## 1.4 Анализ объема выпуска.

- Анализ объема выпуска изделия требуется для определения возможности выпуска изделия в заданном объеме по данному ТП, путем сравнения штучного времени выпуска изделия с заданным тактом выпуска. В результате такого анализа вырабатываются рекомендации по внесению изменений в некоторые операции и методы технологического процесса (если это требуется), а также рекомендации по закреплению рабочих мест за операцией. Ниже приведены значения объема выпуска, количество рабочих часов, по которым рассчитывается такт выпуска изделия:

Согласно ТЗ, объем выпуска составляет N = 5000 шт./год

Количество рабочих часов в году по КЗОТ Ф = 2040(ч/год)

Такт выпуска Тв = Ф*60/ N = 2040*60/ 5000 =24.48 мин/шт.  0.41 ч/шт.

Ритм выпуска P =  1/Тв = 0,041 шт/мин

Т.к. длительность рабочей  смены  8  часов, то количество ячеек, которые должны быть произведены за смену, Nc = 8*60/24.48  20 шт.

## 1.5 Анализ требований к конструкции приспособления для формовки выводов ИЭТ вертикальной установки

Приспособление предназначено для формовки выводов резисторов с осевыми выводами вертикальной установки на плату с зазором с образованием зиг-замка на коротком выводе.

Конструкция приспособления должна удовлетворять следующим требованиям:

- приспособление должно производить формовку выводов согласно геометрии, представленной на рис. 1.5.1;

Рисунок 1.5.1 – Геометрия формовки выводов резисторов

- приспособление должно обеспечивать необходимую точность геометрии;

- производительность приспособления должна соответствовать заданному объему выпуска;

- приспособление должно иметь конструкцию, позволяющую легко устанавливать и извлекать резисторы из рабочей зоны;

- приспособление должно обеспечивать растягивающее усилие, не превышающее критическое, которое может привести к появлению трещин в местах заделки выводов в корпус;

- приспособление должно быть простым в эксплуатации, иметь низкую стоимость при высокой производительности.

Приспособление должно приводиться в действие от одного пневмоцилинда. Рабочее движение пуансонов и ножей – горизонтальное. Формовку и обрезку выводов  производить после установки резистора в приспособление.

Приспособление предназначено для работы в помещении в воздушной среде. Температура окружающей среды от -20 до +60 градусов Цельсия. Относительная влажность до 98% при температуре до +35 градусов Цельсия. Помещение должно быть проветриваемое, при работе резкие колебания температуры недопустимы. Приспособление должно оберегаться от попадания крупных частиц пыли, песка на рабочие поверхности.

При хранении и транспортировке приспособление должно быть упаковано в тару, предотвращающую возможность резких механических воздействий.

Извлекать и устанавливать резистор в приспособление можно только во время простоя приспособления. Установка или извлечение резистора во время рабочего цикла – запрещается. Для работы с приспособлением допускается только проинструктированный персонал во избежание несчастных случаев.

Конструкция элементов приспособления и материалы элементов должны обеспечить надежность, необходимую при серийном производстве. Конструкция должна предусматривать установку пневмоцилинда, изготовленного в соответствии с требованиями ISO 6432. Винты, гайки и штифты в конструкции должны отвечать требованиям ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17475-80, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 3128-70.

## Выводы

Микропроцессорный металлоискатель представляет собой достаточно сложное изделие, с 60 разнообразными по типономиналам и типоразмерам компонентами, устанавливаемыми в ДПП второго класса точности размера 93 х 56 мм. Комплексный коэффициент технологичности изготовления k=0.5 соответствует серийному и мелкосерийному производству, что согласуется с заданным объемом выпуска 5000 шт/год.

Согласно анализу объема выпуска, технологических процесс изготовления микропроцессорного металлоискателя должен обеспечивать такт выпуска менее 24.48 минут на изделие, что соответствует созданию более 20 изделий за рабочую смену.

Приспособление формовки осевых выводов должно помогать обеспечивать технологичность ТП изготовления микропроцессорного металлоискателя на уровне серийного производства.

# 2. РАЗРАБОТКА ТП ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМПУЛЬСНОГО МИКРОПРОЦЕССОРНОГО МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЯ

## 2.1 Разработка схемы сборки с базовой деталью

Схема сборки отражает последовательность операций сборки и является отправной точкой для разработки маршрутного и операционного ТП. Схема сборки используется с целью уменьшения трудоемкости, оптимизации и повышения качества разработки ТП.

Согласно пространственной компоновке в первую очередь устанавливаются самые маленькие по габаритам компоненты. Таким компонентами являются диоды VD1 и VD2, которые устанавливаются без зазора с фиксацией подгибкой.

Далее устанавливаются компоненты: кварцевый генератор, колодка для микросхемы D3, микросхемы D1, D2, D4, транзисторы VT1, VT2, VT3 и VT4, светодиоды VD3, VD4, VD5, VD6, VD7, VD8, подстроечный резистор. Компоненты устанавливаются с зазором и без, что определяется конструктивными особенностями компонентов. Во всех случаях производится фиксация подгибкой.

Далее устанавливаются неэлектролитические конденсаторы C2, C3, C7, C9, C10, C11, C4, C5, C12, C13, C8 с зазором и фиксацией с помощью зиг-замков.

Следующим шагом должна быть установка резисторов за исключением переменного резистора R29. Резисторы устанавливаются в вертикальном состоянии с зазором и фиксацией при помощи зиг-замка.

Далее должна быть проведена операция групповой пайки волной, после чего производится предварительный электрический контроль соединений.

Заключительным этапом установки является установка разъема для наушников (без зазора, фиксация подгибой), неэлектролитического конденсатора (без зазора, фиксация подгибкой), переменного резистора (с зазором за счет конструкции, фиксация подгибкой).

Далее следует операция пайки монтажником установленных компонентов, а также подпайка проводов, к которым подпаиваются выключатель, кнопка сброса, разъем элемента питания, датчик.

Схема сборки импульсного микропроцессорного металлоискателя ИУ4.03.00.00.00 представлена в приложении (приложение А).

## 2.2 Разработка маршрутного ТП

Маршрутный технологический процесс представляет собой описание процесса изготовления и контроля изделий по всем операциям в технологической последовательности с указанием соответствующего оборудования и норм времени.

Представленный в таблице 2.2.1 маршрутный ТП предназначен для изготовления импульсного микропроцессорного металлоискателя. Выполняя работы (сборку, электромонтаж, контроль и др.), связанные с ЭРЭ,  требующие защиты от статического электричества, следует строго соблюдать требования ОСТ II 073.063-84.

Формовку и установку ИЭТ проводить в соответствии с ГОСТ 29137-91.

Технологическое оборудование, оснастка и инструмент для сборки и электромонтажа должны пройти очередную проверку и быть аттестованы в соответствии с сопроводительным паспортом и инструкцией по эксплуатации.

К работе допускаются исполнители, аттестованные на право проведения особо ответственных операций. Изделие сопровождается заполнением технологического паспорта.

Таблица 2.2.1 – Маршрутный ТП

| № п/п | Наименование | Оборудование | Tшт, сек | Кол-во | T∑, сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка навесных компонентов на смену | Стол монтажный, приспособления формовки | 534 | 24 | 12816 |
| 2 | Комплектация | Стол монтажный | 256 | 24 | 6144 |
| 3 | Установка компонентов | Стол монтажный | 258 | 24 | 6192 |
| 4 | Контроль установки компонентов на плату | Стол монтажный | 120 | 24 | 2880 |
| 5 | Групповая пайка | Автомат пайки волной | 1010 | 4 | 4040 |
| 6 | Окончательная установка компонентов | Стол монтажный, паяльная станция | 298 | 24 | 7160 |
| 7 | Разделение групповой платы | Приспособление для разделения плат | 150 | 24 | 3600 |
| 8 | Контроль электрических контактов | Испытательный стенд | 242 | 24 | 5808 |
| 9 | Корпусирование изделий | Рабочий стол монтажника | 70 | 24 | 1680 |
| 10 | Регулировка и функциональный контроль | Рабочий стол монтажника | 152 | 24 | 3648 |

Суммарное штучное время Tшт=3090 сек=51.5 мин

Время изготовления комплекта из 24 изделий при условии использовании 4 групповых плат по 6 печатных плат изделий T∑ = 53968 сек = 900 мин

## 2.3 Разработка операционного ТП

Операционной ТП определяет порядок следования операций, трудоемкость выполнения, оборудование и оснастку. Операционный ТП представлен в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 – Операционный ТП.

|  | Операции и переходы | Оборудование / оснастка | Tшт, сек | Кол-во | T∑, сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка навесных компонентов на смену |  | 534 | 24 | 12816 |
| 1.1 | Формовка резисторов (вертикальная формовка+зиг-замок) и комплектование по номиналам | Приспособление формовки вертикального зиг-замка | 10 | 648 | 6480 |
| 1.2 | Формовка выводов транзисторов и микросхемы D4 | Колодка для формовки транзисторов | 4 | 96 | 384 |
| 1.3 | Формовка выводов диодов (П-образная+зиг-замок) | Приспособление П-образной формовки и зиг-замка | 4 | 48 | 192 |
| 1.4 | Формовка выводов светодиодов | Колодка для формовки | 6 | 144 | 864 |
| 1.5 | Подготовка проводов (отмерить, отрезать, зачистить, залудить, разбить по комплектам) | Инструмент для зачистки проводов; паяльник | 200 | 24 | 4800 |
| 1.6 | Распаковка датчиков | Рабочий стол монтажника | 4 | 24 | 96 |
| 2 | Комплектация |  | 256 | 24 | 6144 |
| 2.1 | Поиск элемента | Рабочий стол монтажника | 2 | 1536 | 3072 |
| 2.2 | Поиск паллеты и помещение туда найденного элемента | Рабочий стол монтажника | 2 | 1536 | 3072 |
| 3 | Установка компонентов |  | 258 | 24 | 6192 |
| 3.1 | Получение паллет с компонентами, получение групповых плат | Оборудование для транспортировки | 30 | 24 | 720 |
| 3.2 | Поиск и установка кварцевого диодов, генератора, колодки для микросхемы, микросхем, транзисторов, светодиодов, подстроечного резистора с фиксацией подгибкой | Рабочий стол монтажника, подгибочный инструмент | 60 | 24 | 1440 |
| 3.3 | Поиск и установка неэлектролитических конденсаторов | Рабочий стол монтажника | 2 | 504 | 2016 |
| 3.4 | Поиск и установка резисторов | Рабочий стол монтажника | 2 | 504 | 2016 |
| 4 | Контроль установки компонентов на плату |  | 120 | 24 | 2880 |
| 5 | Групповая пайка |  | 1010 | 4 | 4040 |
| 5.1 | Получение плат для групповой пайки | Оборудование для транспортировки | 60 | 4 | 240 |
| 5.2 | Установка плат в шасси для групповой пайки | Рабочий стол монтажника | 30 | 4 | 120 |
| 5.3 | Пайка волной | Автомат для пайки волной | 180 | 4 | 720 |
| 5.4 | Извлечение плат из шасси | Рабочий стол монтажника | 20 | 4 | 80 |
| 5.5 | Контроль качества пайки | Рабочий стол монтажника | 120 | 24 | 2880 |
| 6 | Окончательная установка компонентов |  | 298 | 24 | 7160 |
| 6.1 | Установка разъема и электролитического конденсатора (фиксация подгибкой) | Рабочий стол монтажника | 10 | 48 | 480 |
| 6.2 | Установка переменного резистора | Рабочий стол монтажника | 5 | 24 | 120 |
| 6.3 | Пайка установленных элементов | Паяльник | 5 | 264 | 1320 |
| 6.4 | Подпайка внешних элементов с помощью проводного монтажа (выключатель, кнопка сброса, разъем элемента питания, датчик) | Паяльник | 384 | 384 | 3840 |
| 6.5 | Визуальный контроль паяных соединений | Рабочий стол монтажника | 60 | 24 | 1400 |
| 7 | Разделение групповой платы |  | 150 | 24 | 3600 |
| 7.1 | Закрепление в приспособлении | Приспособление для разделения плат | 30 | 24 | 720 |
| 7.2 | Скрайбирование | Приспособление для разделения плат | 60 | 24 | 1440 |
| 7.3 | Разделение путем разлома | Приспособление для разделения плат | 60 | 24 | 1440 |
| 8 | Контроль электрических контактов |  | 242 | 24 | 5808 |
| 8.1 | Подключение платы к испытательному стенду | Испытательный стенд | 60 | 24 | 1440 |
| 8.2 | Проведение испытаний | Испытательный стенд | 180 | 24 | 4320 |
| 8.3 | Отметка о браке или годном изделии | Рабочий стол монтажника | 2 | 24 | 48 |
| 9 | Корпусирование изделий |  | 70 | 24 | 1680 |
| 9.1 | Получение корпусов и расходных материалов | Оборудование для транспортировки | 30 | 24 | 720 |
| 9.2 | Установка и крепление выносных элементов на корпусе (выключатель, кнопка сброса) | Рабочий стол монтажника | 10 | 48 | 480 |
| 9.3 | Закрепление платы в корпусе саморезами | Рабочий стол монтажника | 20 | 24 | 480 |
| 10 | Регулировка и функциональный контроль |  | 152 | 24 | 3648 |
| 10.1 | Получение и подключение устройства | Рабочий стол монтажника | 30 | 24 | 720 |
| 10.2 | Регулировка подстроечных резисторов для получения стандартных начальных показателей | Рабочий стол монтажника | 90 | 24 | 2160 |
| 10.3 | Испытание на глубину проникновения металлоискатели | Рабочий стол монтажника | 30 | 24 | 720 |
| 10.4 | Отметка о браке или годном изделии | Рабочий стол монтажника | 2 | 24 | 48 |

Суммарное штучное время Tшт=3090 сек=51.5 мин

Время изготовления комплекта из 24 изделий при условии использовании 4 групповых плат по 6 печатных плат изделий T∑ = 53968 сек = 900 мин

## 2.4 Определение количества и состава рабочих мест

Штучное время сборки ячейки согласно маршрутному ТП составляет: Tшт  51.5.

Штучное время превышает такт выпуска больше чем в 2 раза. Для уменьшения штучного времени до требуемой величины необходимо производить сборку ячеек партиями по 24 штуки за смену с использованием групповых плат по 6 плат изделий при организации 3 рабочих мест.

Одно рабочее место закрепляется за операциями подготовки компонентов, а на двух других рабочих местах осуществляется одновременная сборка 24 изделий на 6 групповых платах, установка в корпус и регулировка и функциональный контроль.

В таком случае организации производственного цикла штучное время составит Tшт=12.66 мин/шт., что меньше заданного такта выпуска на 11.82 минуты (меньше чем в 2 раза, что является допустимым) и удовлетворяет условию Tшт<Tв.

## 2.5 Исследование ТП на структурно-функциональных моделях

Для исследования и анализа разработанного технологического процесса была составлена с помощью CASE средств [4] (методология IDEF) диаграмма дерева узлов, представленная в приложении Б.

На диаграмме видно, что технологический процесс разбивается на 4 основных этапа – подготовительные операции, включающие в себя формовку и комплектацию всех устанавливаемых на печатную плату компонентов, сборку печатной платы, установку печатной платы в корпус, а также заключительный этап регулировки и функционального контроля, что дает возможность провести анализ ТП по временному критерию и комплексному показателю сложности.

Вершины соответствуют пунктам операционного технологического процесса, которым в соответствии с ним же было назначено штучное время. В итоговой картине видно, что наиболее времязатратным этапом является сборка печатной платы изделия, что обусловлено медленным процессом ручной установки большого числа КМО на плату.

Распределение рабочих мест (п.2.4) полностью соответствует дереву узлов, назначая 2 рабочих места на сборку печатной платы, установку ее в корпус и функциональный контроль и одно рабочее место на подготовительные операции.

При необходимости увеличения объема выпуска (увеличения такта выпуска) с 5000 до 50000 изделий в год потребуется или распараллеливать работу на наиболее времязатратных этапах, или повышать автоматизацию этапов, тем самым, уменьшая штучное время.

Проведенная оценка качественных параметров спроектированного ТП по элементам графа по комплексному критерию сложности выявила среднюю сложность технологических операций, что дает возможность использовать рабочую силу средней квалификации, тем самым сокращая издержки на заработную плату.

## Выводы

Разработанный технологический процесс при условии использования трех рабочих мест обеспечивает заданный объем выпуска изделия 5000 изделий в год с 30% запасом по времени.

Анализ технологического процесса выявил наиболее времязатратный этап (штучное время 0.34 часа), на котором производится непосредственно сборка печатной платы изделия. В случае необходимости увеличения объема выпуска с 5000 до 50000 изделий в год, может потребоваться как увеличение количества рабочих мест (до 30 рабочих мест), так и некоторая коррекция технологического процесса в части увеличения доли автоматизации в подготовительном процессе и в сборке печатной платы.

Спроектированный технологический процесс характеризуется следующими параметрами:

Суммарное штучное время Tшт=3090 сек=51.5 мин

Время изготовления комплекта из 24 изделий при условии использовании 4 групповых плат по 6 печатных плат изделий T∑ = 53968 сек = 900 мин

Микропроцессорный металлоискатель в настоящем виде совершенно не пригоден для массового производства, в случае которого должна быть существенно переработана элементная база – уменьшение дискретных компонентов, отказ от использования штыревого монтажа для упрощения и убыстрения процесса сборки печатной платы, автоматизация процесса регулировки и функционального контроля.

# 3. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ФОРМОВКИ ВЫВОДОВ ИЭТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

## 3.1 Разработка кинематики приспособления

Согласно техническому заданию требуется разработать кинематику устройства, обеспечивающую создание требуемой геометрии выводов резисторов.

Анализ требуемой геометрии выявил необходимость:

- Обрезки «верхнего» вывода до требуемой длины

- Гибки «верхнего» вывода в требуемую геометрию

- Формирования на «нижем» выводе зиг замка

- Обрезки «нижнего» вывода до требуемой длины

Работа приспособления должна начинаться из начального положения (рис. 3.1.1) после установки резистора в приспособление.

Рисунок 3.1.1 – Начальное положение ножей и пуансонов

1 – Прижим

2 – Нож обрезки «верхнего» вывода

3 – Гибочный пуансон

4 – Гибочная матрица

5 – Матрица для установки резистора

Первым движением приспособления должна быть обрезка «верхнего» вывода (движение А на рис. 3.1.1), после чего прижим должен быть выведен из области гибки вывода (движение Б на рис. 3.1.1).

На следующем шаге должна быть произведена гибка «верхнего» вывода с помощью шарнирного гибочного пуансона 3 (движение В на рис. 3.1.1). Для обеспечения надежности и плавности работы, а также для избежания заеданий конструкция гибочной матрицы 4 и гибочного пуансона 3 должна обеспечивать угол приложения силы менее 30 градусов.

Рисунок 3.1.2 – Промежуточное положение ножей и пуансонов

1 – Пуансон для формовки зиг-замка

2 – Матрица для формовки зиг-замка

После или во время гибки «верхнего» вывода должно происходить формирование зиг-замка на «нижнем» выводе (движение Г на рис. 3.1.2).

Рисунок 3.1.3 – Конечное положение ножей и пуансонов

1 – Нож для обрезки «нижнего» вывода

Последним рабочим движением приспособления должно быть обрезка «нижнего» вывода с помощью ножа 1 (рис. 3.1.3), после чего механизм должен быть возвращен в исходное положение, когда будет возможным извлечь сформованный резистор и начать новый цикл формовки.

Для вывода прижима из области гибки «верхнего» вывода за счет поступательного движения ножа 2 (рис. 3.1.1) была разработана конструкция, представленная на рисунке 3.1.4.

Рисунок 3.1.4 – Конструкция отвода прижима из области гибки вывода

1 – 	Нож для обрезки «верхнего» вывода

2 – 	Панель, обеспечивающая отвод по направляющим

3 – 	Штифт, обеспечивающий преобразования горизонтального движения ножа 1 в перпендикулярное движение панели 2

4 - 	Прижим

Конструкция ножа 1 и штифта 3 должна обеспечивать угол силы давления не более 30 градусов для предотвращения заеданий механизма.

Цикл работы приспособления с указанием требуемого хода механизмов показан на рисунке 3.1.5.

Рисунок 3.1.5 – Алгоритм цикла работы приспособления

Таким образом, кинематика приспособления требует максимального поступательного движения 33.6 мм.

## 3.2 Расчет требуемых усилий

Поскольку в разработанной кинематике приспособления происходит последовательное распределение усилий во времени, таким образом суммарное требуемое усилие для работы приспособления определится максимальным усилием (усилием обрезки), помноженным на некоторый коэффициент запаса усилия (K=1.2-1.4) и учетом необходимых усилий пружин [1].

## 3.3 Расчет используемых в конструкции пружин

Усилия используемых пружин в конструкции приспособления (ИУ4.03.00.00.00 ВО) назначим из следующих соображений:

а) Возвратная пружина 1 (поз.24) должна обеспечивать возврат рабочего инструмента в исходное положение и с учетом приблизительной массы инструмента должно составлять в конце рабочего цикла 15 Н. В начале рабочего цикла усилие пружины должно составлять не менее 8 Н.

б) Усилие пружины 2 для прижима (поз.25) должно быть достаточным для прочной фиксации вывода во время обрезки. Назначим данное усилие, равным 2 Н в сжатом состоянии и 1 Н в разжатом состоянии. Исходя из конструкции отвода прижима и ножа для обрезки «верхнего» вывода, требуемая усилие поступательного движения составит 2/sin(30)= 4 Н.

в) Пружина 3 (поз.26) должна обеспечивать возможность формовки зиг-замка. Исходя из расчета усилий, назначим усилие в начале формовки 4 Н с рабочим ходом 1 мм (конечное усилие 5-6 Н).

г) Пружина 4 (поз.27) должна обеспечивать надежный отвод кнопки для извлечения резистора, но быть эргономичным. Назначим данное усилие в сжатом состоянии 10 Н, в разжатом 4 Н. Допустимо применение пружин с другим усилием прижатия, если они конструктивно подходят и их усилия не будут мешать комфортной работы оператора с приспособлением.

Такое назначение усилий пружин с учетом усилий формовки, гибки и обрезки обеспечит надежную работу приспособления совместно с выбранным пневмоцилиндром (поз.33), обеспечивающим минимальное усилие в 30 Н (при давлении в сети 5 атм).

Расчет пружин будем производить по методике ГОСТ 13765-86 с помощью программного пакета TFLEX-ПРУЖИНА [5] и результат сведем в таблицу 3.3.1.

Материал для пружин назначаем 60СХ2А.

Таблица 3.3.1 – Результаты расчета пружин

| Номер пружины | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр |  |  |  |  |
| Диаметр проволоки, мм | 1 | 0,5 | 0,62 | 0,62 |
| Сила начальной деформации, Н | 8 | 1 | 4 | 4 |
| Сила рабочей деформации, Н | 15 | 2 | 6 | 10 |
| Начальная деформация, мм | 38,1 | 12,5 | 8 | 10 |
| Рабочая деформация, мм | 71,43 | 25 | 12 | 25 |
| Максимальная деформация, мм | 79,38 | 26,37 | 13,34 | 27,7 |
| Жесткость пружины, Н/мм | 0,21 | 0,08 | 0,5 | 0,4 |
| Число рабочих витков | 6,5 | 6,5 | 2,5 | 3 |
| Шаг рабочих витков, мм | 13,21 | 4,56 | 5,96 | 9,88 |
| Инерционный зазор, мм | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 |
| Наружный диаметр пружины, мм | 10 | 5,5 | 5,58 | 5,58 |
| Средний диаметр пружины, мм | 9 | 5 | 4,96 | 4,96 |
| Длина проволоки в развернутом состоянии, мм | 187,2 | 104 | 39,68 | 47,62 |

## 3.4 Порядок сборки

На основание (поз.1 ) устанавливаются, штифтуются и фиксируются винтами М5 (поз.40) панель 2 (поз.10) и панель 3 (поз.11) с предварительной установкой между ними кнопки в сборе (поз.2), а также устанавливается панель 1 (поз.9), которая штифтуется и фиксируется винтами М5 (поз.41). Затем на установленные панели штифтуется и фиксируется винтами (поз.41) панель 4, которая вначале одевается на выталкиватель (поз.1) с установленной на нем пружиной 4 (поз.27).

Далее должны быть установлены, заштифтованы и зафиксированы панель 5 (поз.13), панель 6 (поз.14), штамп (поз.32). Затем производится вставка прижима (поз.23) в направляющие, установка пружины 2 (поз.25) и фиксация пружины с помощью панели 7 (поз.15).

Далее производится установка панели 13 (поз.21), панели 12 (поз.20), панели 10 (поз. 18), панели 8 (поз. 16), панели 9 (поз.17), панели 11 (поз.19).

Следующим устанавливаются направляющая 1 (поз.3) и направляющая 2 (поз.4). После чего производится сборка толкателя – на несущую балку (поз.5) устанавливаются с помощью скоб (поз.31) полозья (поз.22).

Далее производится установка в полозья ножа верхнего (поз.6), пуансона гибки (поз.28) и пуансона совмещенного (поз.29), на оси которых до проектных норм накручиваются гайки М4 (поз.42).

После чего производится установка пружины  1 (поз.24), установка толкателя в сборе, затем производится фиксация осей ножа и пуансонов с помощью гаек М4 (поз.42). Далее производится установка пружины 3 (поз.26) и вкручивается винт М4 (поз.35) до проектного значения.

Далее устанавливается крепеж пневмоцилиндра и сам пневмоцилиндр фиксируется в крепеже, предварительно навернув на его ось гайку М4 до проектного значения. После установки и фиксации пневмоцилиндра, производится жесткое закрепление оси пневмоцилиндра относительно толкателя с помощью гайки М4.

Заключительным шагом сборки приспособления является настройка с помощью гаек требуемых начальных положений ножей и пуансонов.

## Выводы

Приспособление формовки обладает достаточно сложной кинематикой, состоящей из «верхнего» ножа, гибочного пуансона, совмещенного пуансона, приводящейся в действие с помощью одного одноходового пневмоцилинда, соответствующего ISO 6432.

В работе была детально проанализирована кинематика и разработаны рекомендации для проектирования приспособления, в частности для предотвращения заеданий ножей и пуансонов, гибочные поверхности должны быть подобраны таким образом, чтобы угол между нормалью к ним и вектором приложенного усилия не превышал 30 градусов.

Было получено значение максимального хода пневмоцилинда 32,6 мм, обеспечивающее цикл работы приспособления.

Для обеспечения обратного хода кинематики, необходимых усилий прижима были согласно методике ГОСТ 13765-86 с помощью программного средства TFLEX/ПРУЖИНА [5] рассчитаны характеристики пружин, использованных в конструкции (см. п.3.3).

Расчет необходимых усилий обрезки, гибки и формовки, показал следующие значения требуемых усилий: для обрезки 9.45 Н, для формовки 3.4 Н, для гибки 2 Н, что с учетом максимальных усилий пружин (15 Н для пружины, 4 Н для пружины 2 и 3) полностью обеспечивается 8 миллиметровым пневмоцилиндром, выдающим усилие в 30 Н при давлении в сети 5 атм.

Приспособление обеспечивает точность воспроизведения геометрии с точностью +/- 0.5 мм.

Производительность приспособления обеспечивает формовку осевых выводов ИЭТ для вертикальной установки на уровне серийного производства.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результаты выполнения курсовой работы были проанализированы исходные данные, выявив по комплексному коэффициенту технологичности уровень мелкосерийного и серийного производства.

Был разработан полный технологический процесс изготовления импульсного микропроцессорного металлоискателя, который был проанализирован на предмет наиболее времязатратных этапов. Согласно заданному объему выпуска 5000 шт./год было назначено 2 рабочих места на сборку печатной платы изделия, установку ее в корпус и проведение регулировки и функционального контроля и одно рабочее место на подготовительные операции формовки и комплектации.

Согласно анализу объема выпуска, технологических процесс изготовления микропроцессорного металлоискателя должен обеспечивать такт выпуска менее 24.48 минут на изделие, что соответствует созданию более 20 изделий за рабочую смену.

Спроектированный технологический процесс характеризуется следующими параметрами:

Суммарное штучное время Tшт=3090 сек=51.5 мин

Время изготовления комплекта из 24 изделий при условии использовании 4 групповых плат по 6 печатных плат изделий T∑ = 53968 сек = 900 мин

В рамках работы была разработана и просчитана конструкция приспособления формовки осевых выводов ИЭТ вертикальной установки, который приводится в действие с помощью одноходового пневмоцилинда, развивающего усилие в 30 Н при давлении в промышленной сети 5 атм. В конструкции были применены 4 пружины сжатия, расчет которых был произведен с помощью программного пакета TFLEX/ПРУЖИНА производства компании АО «Топ системы» [5].

Расчет необходимых усилий обрезки, гибки и формовки, показал следующие значения требуемых усилий: для обрезки 9.45 Н, для формовки 3.4 Н, для гибки 2 Н, что с учетом максимальных усилий пружин (15 Н для пружины, 4 Н для пружины 2 и 3) полностью обеспечивается 8 миллиметровым пневмоцилиндром, выдающим усилие в 30 Н при давлении в сети 5 атм.

Производительность приспособления обеспечивает формовку осевых выводов ИЭТ для вертикальной установки на уровне серийного производства.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Бигер И.А. Шорр Б.Ф. Иосилевич Г.В. Расчеты на прочность деталей машин. Справочник. М.: Машиностроение, 1993. 639 с.

- Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры / Под ред. Шахнова В.А. М.: Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2002

- Гриднев В.Н. Лекции по курсу «Технология ЭВС».

- Власов А.И. Лекции по курсу «Системы функционального моделирования»

- АО «Топ системы». TFLEX/ПРУЖИНА, версия 1.0

- http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=638

- А.И.Щедрин. Новые металлоискатели для поиска кладов и реликвий. М.: Массовая радиобиблиотека, выпуск 1259.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение А   Схема сборки с базовой деталью

## Приложение Б   Диаграмма дерева узлов

## Приложение В   Спецификация сборочного чертежа импульсного микропроцессорного металлоискателя

## Приложение Г  Опись общего вида приспособления формовки осевых выводов ИЭТ вертикальной установки