# 9. Разработка конструкции приспособления формовки осевых выводов резисторов для вертикальной установки

## 9.1. Техническое задание

### 9.1.1. Наименование и область применения

Приспособление предназначено для формовки выводов резисторов с осевыми выводами для вертикальной установки на плату с зазором с образованием зиг-замка на коротком выводе.

### 9.1.2. Требования к конструкции

Конструкция приспособления должна удовлетворять следующим требованиям:

- приспособление должно производить формовку выводов согласно геометрии, представленной на рис. 9.1.2;

Рисунок 9.1.2 – Геометрия формовки выводов резисторов

- приспособление должно обеспечивать необходимую точность геометрии;

- производительность приспособления должна соответствовать заданному объему выпуска;

- приспособление должно иметь конструкцию, позволяющую легко устанавливать и извлекать резисторы из рабочей зоны;

- приспособление должно обеспечивать растягивающее усилие, не превышающее критическое, которое может привести к появлению трещин в местах заделки выводов в корпус;

- приспособление должно быть простым в эксплуатации, иметь низкую стоимость при высокой производительности.

### 9.1.3. Кинематика

Приспособление должно приводиться в действие от одного пневмоцилинда. Рабочее движение пуансонов и ножей – горизонтальное. Формовку и обрезку выводов  производить после установки резистора в приспособление.

### 9.1.4. Условия эксплуатации

Приспособление предназначено для работы в помещении в воздушной среде. Температура окружающей среды от -20 до +60 градусов Цельсия. Относительная влажность до 98% при температуре до +35 градусов Цельсия. Помещение должно быть проветриваемое, при работе резкие колебания температуры недопустимы. Приспособление должно оберегаться от попадания крупных частиц пыли, песка на рабочие поверхности.

При хранении и транспортировке приспособление должно быть упаковано в тару, предотвращающую возможность резких механических воздействий.

### 9.1.5. Указания мер безопасности

Извлекать и устанавливать резистор в приспособление можно только во время простоя приспособления. Установка или извлечение резистора во время рабочего цикла – запрещается. Для работы с приспособлением допускается только проинструктированный персонал во избежание несчастных случаев.

### 9.1.6. Настройка

После сборки приспособления и смазки движущихся частей, необходимо скорректировать гайками начальное положение вылетов ножей и пуансонов. Произвести пробный пуск для проверки усилий формовки, прижатия, обрезки выводов. При необходимости произвести подстройку усилий пружин для получения приемлемого результата.

### 9.1.7. Надежность

Конструкция элементов приспособления и материалы элементов должны обеспечить надежность, необходимую при серийном производстве. Элементы должны быть взаимозаменяемы и отвечать требованиям ГОСТ или ISO.

## 9.2 Проектирование и расчет конструкций

### 9.2.1. Разработка кинематики приспособления

Согласно техническому заданию требуется разработать кинематику устройства, обеспечивающую создание требуемой геометрии выводов резисторов.

Анализ требуемой геометрии выявил необходимость:

- Обрезки «верхнего» вывода до требуемой длины

- Гибки «верхнего» вывода в требуемую геометрию

- Формирования на «нижем» выводе зиг замка

- Обрезки «нижнего» вывода до требуемой длины

Работа приспособления должна начинаться из начального положения (рис.1) после установки резистора в приспособление.

Рисунок 1 – Начальное положение ножей и пуансонов

1 – Прижим

2 – Нож обрезки «верхнего» вывода

3 – Гибочный пуансон

4 – Гибочная матрица

5 – Матрица для установки резистора

Первым движением приспособления должна быть обрезка «верхнего» вывода (движение А на рис.1), после чего прижим должен быть выведен из области гибки вывода (движение Б на рис.1).

На следующем шаге должна быть произведена гибка «верхнего» вывода с помощью шарнирного гибочного пуансона 3 (движение В на рис.1). Для обеспечения надежности и плавности работы, а также для избежания заеданий конструкция гибочной матрицы 4 и гибочного пуансона 3 должна обеспечивать угол приложения силы менее 30 градусов.

Рисунок 2 – Промежуточное положение ножей и пуансонов

1 – Пуансон для формовки зиг-замка

2 – Матрица для формовки зиг-замка

После или во время гибки «верхнего» вывода должно происходить формирование зиг-замка на «нижнем» выводе (движение Г на рис.2).

Рисунок 3 – Конечное положение ножей и пуансонов

1 – Нож для обрезки «нижнего» вывода

Последним рабочим движением приспособления должно быть обрезка «нижнего» вывода с помощью ножа 1 (рис.3), после чего механизм должен быть возвращен в исходное положение, когда будет возможным извлечь сформованный резистор и начать новый цикл формовки.

Для вывода прижима из области гибки «верхнего» вывода за счет поступательного движения ножа 2 (рис.1) была разработана конструкция, представленная на рисунке 4.

Рисунок 4 – Конструкция отвода прижима из области гибки вывода

1 – 	Нож для обрезки «верхнего» вывода

2 – 	Панель, обеспечивающая отвод по направляющим

3 – 	Штифт, обеспечивающий преобразования горизонтального движения ножа 1 в перпендикулярное движение панели 2

4 - 	Прижим

Конструкция ножа 1 и штифта 3 должна обеспечивать угол силы давления не более 30 градусов для предотвращения заеданий механизма.

### 9.2.2. Расчет усилий

### 9.2.3. Расчет пружин

### 9.2.4. Порядок сборки