| А | 01 | 02 |  | 04 | Входной контроль | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Стол сборочный |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 1318 |
| К | 1. Материнская плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Взять комплект, считать штрих-код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
|  | 1. Проконтролировать соответствие полученных комплектующих спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 610 |  |
|  | 2. Проконтролировать отсутствие механических повреждений на комплектующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 58 |  |

| А | 01 | 02 |  | 05 | Сборка комплекта |  | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Стол сборочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |
| К | 1. Материнская плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Процессор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить процессор на материнскую плату |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |

| Б |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Процессор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Устройство охлаждения для процессора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Термопаста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Нанести на кристалл (крышку) процессора термопасту слоем 0,1 – 0,2 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 10 |  |
|  | 2. Установить устройство охлаждения на процессор |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 |

| Б |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Материнская плата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Модуль ОЗУ |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить модуль ОЗУ в слот расширения на материнской плате |  |  |  |  |  |  |  |

| А | 01 | 02 |  | 05 | Сборка комплекта | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Стол сборочный |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 02 | 03 |
| К | 1. Материнская плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Видеоадаптер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить видеоадаптер в слот расширения AGP на материнской плате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Б |  |  |  |  |  | 2 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Материнская плата |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Шлейфы |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Соединить шлейфы с материнской платой |  |  |  |  |  |  |

| Б |  |  |  |  |  | 02 |  | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Материнская плата |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Аудиокабель |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Соединить аудиокабель с материнской платой |  |  |  |  |  |  |  |

| Б |  |  |  |  | 02 | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Материнская плата |  |  |  |  |  |
|  | 2. Кабель USB |  |  |  |  |  |
| О | 1. Соединить кабель USB с материнской платой |  |  |  |  |  |

| Б | Стол сборочный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Материнская плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Звуковая карта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить звуковую карту в слот расширения PCI на материнской плате |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Б |  |  |  |  |  | 02 | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Материнская плата |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Сетевая карта |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить сетевую карту в слот расширения PCI на материнской плате |  |  |  |  |  |  |

| Б |  |  |  |  | 02 | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Материнская плата |  |  |  |  |  |
|  | 2. Модем |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить модем в слот расширения PCI (ISA) на материнской плате |  |  |  |  |  |

| Б |  |  |  |  | 02 | 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Материнская плата |  |  |  |  |  |
|  | 2. Плата видео монтажа |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить плату видео монтажа в слот расширения PCI на материнской плате |  |  |  |  |  |

| А | 01 | 02 |  | 05 | Сборка комплекта | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Стол сборочный, тара |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 | 1020 |
| К | 1. Комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Проконтролировать правильность посадки карт в слоты расширения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 010 |
|  | 2. Нанести фломастером на стикер индивидуальную метку сборщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 5 |
|  | 3. Уложить комплект в тару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 5 |

| А | 06 | 01 |  | 06 | Транспортировка | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 10 |
| К | 1. Комплект в специализированной таре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить комплект в специализированной таре на транспортное оборудование и перевезти на участок входного контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | 01 | 03 |  | 04 | Входной контроль | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Рабочий стол |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3 |
| К | 1. Жесткий диск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Взять жесткий диск, считать штрих-код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Проконтролировать соответствие полученных комплектующих спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Проконтролировать отсутствие механических повреждений на комплектующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | 01 | 03 |  | 05 | Копирование имиджей | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Копировальный стенд |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 600 |
| К | 1. Жесткий диск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Подключить жесткий диск к копировальному стенду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Произвести копирование ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Отключить жесткий диск от копировального стенда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Жесткий диск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Тара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Считать штрих-код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Уложить жесткий диск в тару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | 06 | 01 |  | 06 | Транспортировка | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 10 |
| К | 1. Жесткий диск в специализированной таре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить жесткий диск в специализированной таре на транспортное оборудование и перевезти на участок входного контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | 01 | 04 |  | 07 | Входной контроль | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Рабочее место настройщика |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 10 |
| К | 1. Комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Жесткий диск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Считать штрих-код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Проконтролировать соответствие полученных комплектующих спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Проконтролировать отсутствие механических повреждений на комплектующих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | 01 | 04 |  | 08 | Настройка комплекта | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Рабочее место настройщика |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 30 | 1200 |
| К | 1. Комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Жесткий диск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Подключить комплект и жесткий диск к оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Произвести настройку и тестирование комплекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Отключить комплект и жесткий диск от оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Б |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Жесткий диск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Тара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Считать штрих-код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Уложить комплект с жестким диском в тару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | 06 | 01 |  | 09 | Транспортировка | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 10 |
| К | 1. Комплект с жестким диском в специализированной таре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить комплект с жестким диском в специализированной таре на транспортное оборудование и перевезти на участок сборки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | 02 | 01 |  | 07 | Входной контроль | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Рабочее место сборщика |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 2 | 10 |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Считать штрих-код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Проконтролировать соответствие полученного корпуса спецификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Проконтролировать отсутствие механических повреждений на корпусе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | 02 | 01 |  | 08 | Подготовка корпусов | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Рабочее место сборщика |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1115 | 6183 |  |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Болт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Просверлить отверстие для крепления корзины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  | 05 |
|  | 2. Вкрутить дополнительный болт, фиксирующий корзину. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 02 |  | 02 |
|  | 3. Демонтировать вентилятор с его креплением с передней внутренней части корпуса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 4. Нанести на днище корпуса изнутри индивидуальную метку сборщика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 5 |
|  | 5. Выломать отверстия для интерфейсных и звуковых разъемов в заглушке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 6. Закрепить заглушку двумя винтами к корпусу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
|  | 7. Выломать заглушку под видеокарту. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 05 |
|  | 8. Заклеить гарантийным стикером болт на блоке питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 2 |
|  | 9. Установить дополнительные стойки в плоскость «калитки» для крепления материнской платы к корпусу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |

| Б |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Крышка корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Считать штрих-код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | 06 | 02 |  | 09 | Транспортировка | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Крышка корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить корпус и крышку корпуса на транспортное оборудование и перевезти на участок сборки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 30 |  |

| А | 02 | 02 |  | 10 | Входной контроль | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Рабочее место сборщика |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 10 | 1216 |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Комплект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Жесткий диск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Дисководы CD/DVD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Дисководы Floppy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Дисководы Zip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Дисководы MO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Корзина для вентилятора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Винты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Стяжка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Стяжка нейлоновая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Самоклеющаяся площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Считать штрих-код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Проконтролировать соответствие полученных комплектующих спецификации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Проконтролировать отсутствие механических повреждений на комплектующих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | 02 | 02 |  | 11 | Сборка в корпус | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Рабочее место сборщика |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 20 | 24 |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Дисководы CD/DVD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Винты (4шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить дисковод CD/DVD в установочный отсек и зафиксировать при помощи 4 винтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  | 2. Провести выравнивание лицевой панели CD-привода в один уровень с лицевой панелью корпуса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3. Заклеить один крепежный болт со стороны, противоположной плоскости крепления материнской платы гарантийным стикером. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 4 |

| Б | Рабочее место сборщика |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 20 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Жесткий диск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Винты (4шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить жесткий диск в установочный отсек и зафиксировать при помощи 4 винтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  | 2. Заклеить один крепежный болт со стороны, противоположной плоскости крепления материнской платы гарантийным стикером. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 4 |

| Б | Рабочее место сборщика |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 20 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Дисковод Floppy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Винты (4шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить дисковод Floppy в установочный отсек и зафиксировать при помощи 4 винтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  | 2. Провести выравнивание лицевой панели FDD-привода в один уровень с лицевой панелью корпуса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3. Заклеить один крепежный болт со стороны, противоположной плоскости крепления материнской платы гарантийным стикером. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 4 |

| Б | Рабочее место сборщика |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 020 | 024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Дисковод Zip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Винты (4шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить дисковод Zip в установочный отсек и зафиксировать при помощи 4 винтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  | 2. Провести выравнивание лицевой панели в один уровень с лицевой панелью корпуса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3. Заклеить один крепежный болт со стороны, противоположной плоскости крепления материнской платы гарантийным стикером. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 4 |

| Б | Рабочее место сборщика |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 020 | 024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Дисковод MO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Винты (4шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить дисковод MO в установочный отсек и зафиксировать при помощи 4 винтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  | 2. Провести выравнивание лицевой панели в один уровень с лицевой панелью корпуса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3. Заклеить один крепежный болт со стороны, противоположной плоскости крепления материнской платы гарантийным стикером. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 4 |

| Б | Рабочее место сборщика |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 23 | 72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Комплект (материнская плата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Винты (4шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Стяжка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Самоклеющаяся площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить комплект (материнскую плату) и зафиксировать при помощи 4 винтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  | 2. Провести позиционирование (материнской платы) до получения соосности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3. Свить косичку провода, ведущие от лицевой панели, и зафиксировать при помощи самоклеящейся площадки и стяжки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 4. Откусить стяжку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |
|  | 5. Подсоединить разъемы питания к материнской плате. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 |

| Б | Рабочее место сборщика |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 30 | 170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Подключить корпус к стенду. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Проверить работоспособность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Отключить корпус от стенда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Б | Рабочее место сборщика |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Нанести индивидуальную метку сборщика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Считать штрих-код. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | 06 | 02 |  | 12 | Транспортировка | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 10 |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить корпус на транспортное оборудование и перевезти на участок приемки сборки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | 03 | 01 |  | 15 | Приемка сборки | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Рабочее место приемщика сборщика |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 135 |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Считать штрих-код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. Проконтролировать соответствие полученной конфигурации спецификации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 3. Проконтролировать отсутствие механических повреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | 4. Произвести визуальный и мануальный контроль качества сборочно-присоединительных операций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  | 5. Установить крышку корпуса и зафиксировать при помощи 4-х винтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 6. Считать штрих-код. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

| А | 06 | 03 |  | 16 | Транспортировка | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 10 |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить корпус на транспортное оборудование и перевезти на участок тестирования в термокамере. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| А | 03 | 01 |  | 17 | Тестирование в термокамере | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Рабочее место оператора ОТК |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 2440 |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Считать штрих-код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. Подключить изделие к коммутационному оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 3. Произвести набор контрольных операций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |
|  | 4. Отключить изделие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 5. Считать штрих-код |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

| А | 06 | 03 |  | 18 | Транспортировка | ИОТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Б | Транспортное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 10 |
| К | 1. Корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О | 1. Установить корпус на транспортное оборудование и перевезти на участок сборки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |